目    次

前言 ……………………………………………………………………………………………………218

引言 ……………………………………………………………………………………………………222

第1章  JB/T4730.1通用要求……………………………………………………………………225

第2章  JB/T4730.2射线检测……………………………………………………………………231

第3章  JB/T4730.3超声检测……………………………………………………………………247

第4章  JB/T4730.4磁粉检测……………………………………………………………………271

第5章  JB/T4730.5渗透检测……………………………………………………………………282

第6章  JB/T4730.6涡流检测……………………………………………………………………290

第7章  参考文献……………………………………………………………………………………293

第8章  使用实例……………………………………………………………………………………295

前    言

- JB 4730—1994《压力容器无损检测》标准是《压力容器安全技术监察规程》（以下简称《容规》）及有关的产品标准等的配套标准，由全国压力容器标准化技术委员会(以下简称“容标委”)提出，全国压力容器标准化技术委员会制造分会归口，原机械部、化工部、劳动部和中国石油化工总公司联合发布的强制性行业标准。该标准于1994年1月29日正式发布，1994年5月1日实施。1995年2月原劳动部下达1995年第65号文“关于贯彻执行JB 4730—94《压力容器无损检测》标准的通知”，要求压力容器行业的设计、选材、制造、安装、使用、检验和修理等一律执行JB 4730。

JB 4730标准贯彻执行10年以来，对规范压力容器的管理，保障压力容器产品质量，提高压力容器行业设计、选材、制造、使用、检验水平以及减少爆炸事故等方面起到了积极的作用。但是在贯彻执行中也发现不少问题，如有些《容规》中包括的有色金属材料制压力容器的检测方法在JB4730标准中尚没有反映，压力管道的检测内容缺口比较大，与锅炉行业的关系不够明确，射线检测部分尚有一些条款不尽完善，此外标准中没有在用承压设备的无损检测内容等。上述问题有的通过标准修改单和标准宣贯进行了修改和说明，有的则尚未解决。

为了促进科学技术的发展，将承压设备无损检测水平提高到一个新的阶段，适应向社会主义商品经济体制转变的要求，国家质量监督检验检疫总局特种设备局（以下简称“质检总局特设局”）以及“容标委”和全国锅炉标准化技术委员会（以下简称“锅标委”）决定对JB 4730标准进行修订。标准修订由合肥通用机械研究所负责，并成立了标准修订工作组。

标准修订工作组自2000年1月开始，召开了多次会议，研究并制定了本标准的编制大纲和修订内容，确定了标准的修订原则和方案，在此基础上于2000年2月完成了JB 4730《压力容器无损检测》（征求意见稿）。上报“质检总局特设局”以及“容标委”和“锅标委”，并发至行业近80个单位征求意见。

2000年5月标准修订组根据“质检总局特设局”和“容标委”、“锅标委”的指示精神以及回函意见，将锅炉、压力容器及压力管道无损检测的内容统一汇总在本标准中，并在充实和完善的过程中提出了JB 4730《锅炉、压力容器及压力管道无损检测》（征求意见讨论稿）。

2001年9月在“容标委”暨制造分委员会的组织和直接指导下，在合肥对讨论稿进行了讨论，提出部分修改意见。2002年2月全国锅炉、压力容器无损检测资格考核委员会在苏州对讨论稿召开了一次研讨会，对标准提出一些有益的建议和看法。

2002年3月根据“质检总局特设局” 和“容标委”的指示精神，在JB 4730标准修订稿中加入在用检测的内容，并根据讨论会以及各方面的意见，对征求意见讨论稿进行了较大幅度的修改，7月完成了标准的送审初稿。

2002年9月23日根据“质检总局特设局” 和“容标委”的指示精神，对标准修订工作组

人员进行调整，同时对标准结构进行较大幅度的修改，完成标准的送审稿。并在2002年10月16～20日的“容标委”制造分会全会进行审查并获得通过。

2003年3月13～14日在“质检总局特设局”和全国锅炉压力容器标准化技术委员会（以下简称“锅容标委”）的指导下，在制造分会组织和领导下，标准修订工作组在合肥对标准的修订原则和具体内容进行比较深入的讨论，达成一致的看法，并对工作组人员进行了明确的分工：JB 4730.1（通用要求）——寿比南、沈刚、袁榕、强天鹏、康纪黔、何泽云、胡军、杨国义；JB 4730.2（射线检测）——强天鹏、袁榕、郑世才、李伟、陈文虎、李衍、何泽云；JB 4730.3（超声检测）——袁榕、姚志忠、康纪黔、阎长周、肖家伟、许遵言、潘荣宝、陈程玉；JB 4730.4（磁粉检测）——潘荣宝、范宇、宋志哲、陈建俊、周志伟；JB 4730.5（渗透检测）——范宇、邢兆辉、孙殿寿、陈用坚；JB 4730.6（涡流检测）——关卫和、沈功田、胡先龙、林俊明、徐可北。

2003年4月在南昌对标准的射线检测和超声检测部分进行了逐字逐句的讨论和斟酌，在北京工作组对标准的涡流检测部分进行了协调和讨论。2003年7月在北京对标准的磁粉检测部分进行了协调和讨论。标准的其他部分则通过信函、传真、电话进行了协调。在此基础上，2003年10月在“锅容标委”的组织下，在北京进行标准汇稿，完成标准的修订稿。

2004年5月在全国锅炉压力容器无损检测Ⅲ级人员考核换证班上进行征求意见。2004年8月在“锅容标委”的组织下，在沈阳进行标准汇稿和统稿。

2004年9月在“锅容标委”的组织下，在北京进行标准定稿，更名为JB/T 4730－XXXX《承压设备无损检测》，并报“锅容标委”审查。

2005年3月11～16日在北京根据“锅容标委”审查情况，召开JB/T 4730《承压设备无损检测》定稿会，整理报批。

本标准的修订是在JB 4730－94《压力容器无损检测》标准实施的基础上，经过调查分析和试验验证吸取近期国际上同类标准的先进内容，按照确保承压设备安全的原则进行修订。与JB 4730－94相比，有如下一些变化：

1.使用范围扩大到金属材料制承压设备的制造安装检测。

2.增加了在用承压设备无损检测的技术要求。

3.增加铜及铜合金和镍合金制承压设备管子和管道环向对接焊接接头的射线检测内容。

4.增加对射线照相技术等级如何选择的内容；对钢、镍、铜及铜合金、铝及铝合金和钛及钛合金不同厚度允许的最高管电压图进行修订；对小径管对接焊接接头的透照布置和透照次数进行修订；增加根据不同K值要求，确定相应对接环向对接焊接接头透照次数的要求；增加工业射线透照胶片系的内容；增加黑度计的有关内容；增加Se-75射线源的应用；增加曝光曲线的内容。

5．钢承压设备对焊焊接接头射线检测范围扩大到2mm～400mm；对观片灯亮度的有关要求进行修改。对不同射线源适用的底片黑度范围进行了修订，对射线底片的像质计要求进行修订，检测灵敏度有所变化。

6．增加奥氏体不锈钢和双相不锈钢钢板的超声波检验内容；增加铝及铝合金板材、钛及钛合金板材超声检测内容；统一爆炸和轧制复合钢板超声检测内容。

7．将钢制承压设备焊接接头超声检测厚度范围扩大到6mm～400mm；增加钢焊接接头超声检测技术等级分类的内容；增加T型焊接接头超声检测内容，以及奥氏体不锈钢焊接接头的超声检测内容。

8．增加壁厚大于或等于4.0mm，外径为32mm～159mm或壁厚4.0mm～6mm，外径大于和等于159mm的钢支承压设备管子和压力管道环向对接焊接接头超声检测内容；增加壁厚大于或等于5mm，外径为80mm～159mm或壁厚5.0mm～8.0mm，外径大于或等于159mm的铝及铝合金管子和压力管道环向焊接接头超声检测内容。

9．增加对高强钢以及裂纹敏感材料应使用荧光磁粉或荧光渗透检测的内容。

10．增加在用铁磁性钢管的远场涡流检测内容；增加在用非铁磁性管的涡流检测内容。

本标准修订后的技术内容包括6个部分和33个附录：

1. JB 4730.1（通用要求）--① 范围；② 规范性引用文件；③ 术语和定义；④使用原则；⑤ 一般要求。以及附录A《承压设备无损检测相关标准及文件目录》共1个附录。

2. JB 4730.2（射线检测）－①范围；② 规范性引用文件；③ 一般要求；④ 具体要求；⑤ 承压设备熔化焊对接接头射线检测质量分级；⑥ 承压设备熔化焊环向对接接头射线检测质量分级；⑦ 射线检测报告。以及附录A《工业射线胶片系统的特性指标》～附录H《对比试块的型式和规格》共8个附录。

3. JB 4730.3（超声检测）－① 范围；② 规范性引用文件；③ 一般要求；④ 承压设备用原材料、零部件的超声检测和质量分级；⑤ 承压设备对接焊接接头超声检测和质量分级；⑥ 承压设备环向对接焊接接头超声检测和质量分级；⑦ 在用承压设备超声检测；⑧ 超声检测报告。以及附录A《双晶直探头性能要求》～附录N《奥氏体不锈钢对接焊接接头超声检测和质量分级》共14个附录。

4. JB 4730.4（磁粉检测）－① 范围；② 规范性引用文件；③ 一般要求；④ 检测方法；⑤ 磁痕显示的分类和记录；⑥ 复验；⑦ 退磁；⑧在用承压设备磁粉检测 ；⑨磁粉检测质量分级；⑩磁粉检测报告。以及附录A《各种磁化电流的波形、电流表指示及换算关系》～附录B《焊接接头典型的磁化方法》共2个附录。

5. JB 4730.5（渗透检测）—① 范围；② 规范性引用文件；③ 一般规定；④ 渗透检测基本程序；⑤ 渗透检测操作方法；⑥ 渗透显示的分类和记录；⑦ 质量分级；⑧ 在用承压设备渗透检测；⑨ 渗透检测报告。以及附录A《荧光和着色渗透检测工艺程序示意图》～附录B《在用非标准温度的检测方法》共2个附录。

6. JB 4730.6（涡流检测）——① 范围；② 规范性引用文件；③ 一般要求；④铁磁性钢管涡流检测； ⑤非铁磁性金属管材涡流检测；⑥ 在用铁磁性钢管的远场涡流检测； ⑦在用非铁磁性管涡流检测；⑧检验结果的评定与处理；⑨检测报告。以及附录A《在用承压设备用铁磁性管涡流检测缺陷特征对比试样》和附录B《在用承压设备用非铁磁性管涡流检测Ⅲ型对比试样》共2个附录。

本“标准释义”从理论、应用实践、与国内外现行标准对比以及技术管理方面，介绍并解释了本标准的主要技术内容，提供了部分使用实例，旨在帮助有关人员正确理解和运用本标准的各项规定和准则，有助于标准的选关于实施。

本“标准释义”由“锅容标委”组织编写。

全文由标准修订工作组编写，袁榕执笔。

全文由寿比南、沈钢和强天鹏等审核。

本标准第一版JB 4730－94《压力容器无损检测》的主要起草人：何泽云、袁榕、刘庆、康纪黔。